Eclusa 2 - ECL2
Descrição:

Circuito de eclusa para 2 portões com indicação através de displays de leds mostrando a letra A (aberto) ou F (fechado).

Possibilita o uso de vários módulos para os comandos de abrir os portões.

Funcionamento:

Enquanto estiver mostrando as letras F nos displays, qualquer portão poderá ser aberto. Se for pressionado o botão correspondente ao portão 1, por exemplo, ficará piscando no display 1 as letras A e F, indicando que o portão está destravado. Somente quando o portão for aberto, aparecerá, permanentemente, a letra A e assim ficará até que o portão seja fechado, retornando assim, a letra F. Qualquer portão que estiver destravado ou aberto, não será possível abrir o outro.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 12V,

- Consumo: 100 mA + (200mA x quantidade de módulos)

- Corrente de saída: 5 A @ 220VCA
[image: image1.jpg]Médulo 1 Médulo 2
espelho 4x2
ECL2D Despyt: Dl Display! ~ Display2
cod. 02 al (e al e
mn [ tul by
S 2 9 9
espelho 4x4 Eotior  Gatioz Botdot  Botao2
EcLzp Pl PR ZERGE
cod. 04
Ligacdo de
S 3 ios em paralelo
Fonte ou = =) 300m (max)
Bateria i c
12vCC oy N
— 28l | ecion
= cod. 01
2
o
ST
s
Sensor NF ! e Sensor NF
Portdo 1 } [ \Y Portéo 2
Fechadura § o © p Fechadura
Potao1 || | Portdo2
Fonte
Trafo
ou
Bateria
p/ fechadura





