Decodificador 4 Canais - DDF4
Descrição:

Circuito decodificador de 4 canais a ser ligado com os Receptores (RX) para comandos simples de controle remoto. Cada tecla do controle é facilmente cadastrada ou apagada através de um botão na placa. A capacidade máxima é de 10 códigos por canal.

Funcionamento:

Uma vez cadastrada a tecla do controle, toda vez que esta for pressionada, o relê correspondente ao canal gravado, irá atracar e permanecerá ligado enquanto o controle estiver pressionado. Todos canais não têm retenção, ou seja, somente será ligado o canal enquanto a tecla do controle estiver pressionada. Nunca será acionado mais de um canal simultaneamente.

Configuração:

1. PARA GRAVAR UM CÓDIGO:

Selecione o canal através de toques no botão. Após ter sido escolhido, pressione o controle remoto ou o transmissor até o led correspondente ao canal escolhido, piscar 3 vezes.

2. PARA APAGAR UM CANAL

Selecione o canal através de toques no botão. Após ter sido escolhido, pressione o botão por cerca de 5 segundos até o led correspondente ao canal apagar.

3. PARA APAGAR TODOS CANAIS:

Em Stand by (todos canais desligados) pressione o botão por cerca de 5 segundos até os canais sinalizarem de forma seqüencial.

Características elétricas:

- Voltagem de alimentação: 12V,

- Consumo: 100 mA + (20mA x quantidade de receptores)

- Corrente de saída: 5 A @ 220VCA
[image: image1.jpg]leds correspondentes
a0 canal selecionado

S+
DECODIFICADOR \

Fonte |
12VCC [——

IMPORTANTE
0 tempo méaximo para_gravar ou apagar um

HEeR o] canal & de 10 segundos. Este tempo sera
H o5, contado, a partir do Gitimo toque o botdo.
Contatos secos HEon At
somente NA 101
5 A(max) ; , 08 Q
3 o Capacidade méxima
o e de 10 codigos por canal
vermelho
1 rTEme B 1 5
L verde 10 ol b
DI prefo ] RS DB

todos Receptores
ligados em paralelo
conforme suias cores.

RECEPTOR
433.92MHz

RECEPTOR
433.92MHz

Quantidade ilimitada.

RECEPTOR RECEPTOR
433.92MHz 433 92MHz





