Teclado Senha

Funcionamento:

Teclado Senha

Sempre que for digitada a senha correta, a saída enviará 12V por 1 segundo. O led Verde acenderá e soará um bip contínuo longo. Se for digitada uma senha inválida, o led Vermelho acenderá e soará uma sequência de bips curtos.

Programação:

Para programar, siga os seguintes passos:

1. Pressione '#' por 5 segundos até ouvir um bip. Os leds piscarão.

2. Digite a senha atual + '#' (a senha vinda de fábrica é 123456)

3. Digite a nova senha + #

4. Redigite a nova senha + #

5. Se tudo ocorreu bem, somente o led VERDE acenderá.

Se caso houver algum erro, pressione '*' e retorne ao item 1.

Se não for pressionada nenhuma tecla num período de 10 segundos, a operação será cancelada.

Instalação:

Segue-se o esquema de ligação abaixo:

[image: image1.jpg]FECHADURA
12V - 3A (max)

a

atengio &
GND ,> polaridade

+12v ,>

FONTE





